ARVIOINTIMATERIAALI

Opintoyksikkö 2

LUENTO 1: PUURAKENTEIDEN LUJUUS JA KESTÄVYYS

UPWOOD

Rakennustyöntekijöiden ammattitaidon lisääminen energiatehokkaan puurakentamisen menetelmissä

UPWOOD-PUU

Rakennustyöläisten ammattitaito energiatehokkaiden rakennusten puurakentamisenmenetelmissä

UPWOOD

Rakennustyöläisten ammattitaito energiatehokkaiden rakennusten puurakentamisenmenetelmissä

UPWOOD-PUU

Rakennustyöläisten ammattitaito energiatehokkaiden rakennusten puurakentamisenmenetelmissä

Sisällys

1.	Usein kysytyt kysymykset	2

2.	Monivalintakysymykset	3

3.	Tapaustutkimukset	3

3.1	Tapaustutkimus 1	3

Usein kysytyt kysymykset

Kysymys: Mitkä tekijät vaikuttavat puurakenteen kestävyyteen?

Vastaus: Vesi sekä sääolosuhteet, kuten auringonpaiste, tuuli tai sade.

Kysymys: Mitä tarkoitetaan hygroskooppisuudella?

Vastaus: Puu pyrkii tasapainokosteuteen sitä ympäröivän kosteuden kanssa.

Kysymys: Mitä tarkoittaa kastepiste?

Vastaus: Kastepisteessä vesihöyry tiivistyy vedeksi.

Kysymys: Mitä tarkoittaa absoluuttinen ja suhteellinen kosteus?

Vastaus: Absoluuttinen kosteus tarkoittaa esimerkiksi veden määrää puussa. Suhteellinen kosteus on vesihöyryn määrä suhteessa lämpötilaan.

Monivalintakysymykset

- Puun lujuus on parempi

  - kohtisuorassa suunnassa puun syitä vastaan

  - puun syiden suuntaan

- Sekä puun veto- ja puristuslujuus riippuu

  - puun syysuunnasta ja mahdollisista puun virheistä

  - vain puulajista

  - oksien lukumäärästä

- Puupalkit mitoitetaan yleensä

  - suurimman sallituman taipuman mukaan

  - murtolujuuden mukaan

- Julkisivut ovat erityisen alttiita auringolle, tuulelle ja kaltevalle sateelle

  - rakennuksen itä- ja pohjoisseinillä

  - rannikoilla, etelä- lounais- ja länsiseinillä

Tapaustutkimukset

  - Tapaustutkimus 1

Kantaviin rakenteisiin on tärkeää valita parhaat palkit tärinän välttämiseksi. Sekä ala- ja yläpohjarakenteissa palkit voivat olla umpinaisia sahatavarapalkkeja, liimapuu- tai viilupalkkeja. Kuvaile, mitä puutuotteita käyttäisit taipuman ja tärinän minimoimiseksi ala- ja yläpohjarakenteissa. Perustele, mitkä ovat tärkeimmät tekijät, jotka on otettava huomioon valittaessa parhaita palkkeja puuerästä.