MATERIAL DE EVALUACIÓN

Unidad didáctica 2

CONECTORES Y ADHESIVOS

UPWOOD

Capacitación de los trabajadores de la construcción en métodos de construcción con madera para edificios energéticamente eficientes

UPWOOD-PUU

Rakennustyöläisten ammattitaito energiatehokkaiden rakennusten puurakentamisenmenetelmissä

UPWOOD

Rakennustyöläisten ammattitaito energiatehokkaiden rakennusten puurakentamisenmenetelmissä

UPWOOD-PUU

Rakennustyöläisten ammattitaito energiatehokkaiden rakennusten puurakentamisenmenetelmissä

UPWOOD

Rakennustyöläisten ammattitaito energiatehokkaiden rakennusten puurakentamisenmenetelmissä

UPWOOD-PUU

Rakennustyöläisten ammattitaito energiatehokkaiden rakennusten puurakentamisenmenetelmissä

UPWOOD

Rakennustyöläisten ammattitaito energiatehokkaiden rakennusten puurakentamisenmenetelmissä

UPWOOD-PUU

Rakennustyöläisten ammattitaito energiatehokkaiden rakennusten puurakentamisenmenetelmissä

Tabla de contenido

1.	Preguntas frecuentes	2

2.	Preguntas de respuestas múltiples	3

3.	Estudios de caso	3

3.1	Estudio de caso 1	3

3.2	Estudio de caso 2	3

# Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Qué significa la soldadura de madera?

Respuesta: Soldar madera es un método para reemplazar el encolado.

Pregunta: ¿Qué adhesivos están disponibles para diferentes estructuras o condiciones estructurales?

Respuesta:

• Adhesivos resistentes a la intemperie: los adhesivos deben ser más duraderos que la madera en todas las condiciones.

• Adhesivos resistentes a la humedad: los adhesivos son adecuados para uso en interiores donde la humedad relativa puede ser bastante alta.

• Adhesivos para uso en interiores: los adhesivos no resisten el remojo en agua y durarán un tiempo limitado en condiciones de humedad.

# Preguntas de opción múltiple

- Para pegar estructuras portantes, qué tipo de adhesivo es el más adecuado de las opciones dadas a continuación:

  - pegamento natural

  - adhesivos de resorcinol

  - adhesivos epoxi

- Los adhesivos de fenol son

  - utilizado en la industria del contrachapado como adhesivo de alta frecuencia.

  - Adecuado para uso en interiores, ya que no resiste el remojo en agua.

  - clasificados en 4 tipos principales, adhesivos de reacción de dos o un componente, adhesivos solventes y adhesivos de dispersión acuosa.

- La cohesión significa

  - la resistencia interna del adhesivo y la junta adhesiva.

  - el proceso donde el adhesivo penetra a los poros de la madera.

# Estudios de casos

## Estudio de caso 1

Nombre al menos 5 técnicas de unión diferentes. Describe los pros y los contras de ellos. ¿Observa algunas técnicas de unión utilizadas en los marcos de las ventanas o los muebles de su habitación?

## Estudio de caso 2

La soldadura de madera es un método alternativo en el que se pueden unir dos piezas de madera sin usar pegamento. Describe el método de soldadura de madera con palabras.